Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Allgemeines / Einsatzbereich

2 Systemmerkmale

2.1 Betriebssystem

2.2 Software

3 Funktionsumfang

4 Treiberschnittstelle

4.1 Architektur

4.2 Typdefinitionen für die Treiberschnittstelle

4.3 Maschinen-Interface (MI)

4.4 Velocity-Interface (VI)

4.5 Position-Interface (PI)

5 Windows-Anwendung

5.1 Anwendung starten

5.2 Konfiguration der Baugruppe

5.3 Anzeige von Ein- und Ausgängen

5.4 Lesen der digitalen Eingänge

5.5 Setzen und Rücksetzen der digitalen Ausgänge und Relaisausgänge

5.6 Schreiben der analogen Ausgänge

5.7 Lesen der Geberwerte

5.8 Rücksetzen aller Ausgänge

5.9 Menü Hilfe

5.10 Anwendung beenden

# Allgemeines / Einsatzbereich

Für die Regelbaugruppe wird ein Board Support Package zur Verfügung gestellt. Dieses Board Support Package besteht

- aus einer Windows-Anwendung, die es einem Käufer ermöglicht eine erste Inbetriebnahme und Test  der Baugruppe vorzunehmen, und

- einer Treiberschnittstelle für die Baugruppe, die den Anwender in die Lage versetzt, den Zugang zur Baugruppe für seine eigenen Applikationen zu programmieren.

Diese Beschreibung führt zunächst in Kapitel 4 in die Funktionen der Treiberschnittstelle ein, in Kapitel 5 wird die Windows-Anwendung beschrieben, die auf den Funktionen der Treiberschnittstelle basiert.

# Systemmerkmale

## Betriebssystem

Die Windows-Anwendung und die Treiber-Funktionen sind unter Windows 3.1/3.11 lauffähig.

## Software

Die Windows-Anwendung ist eine unter Windows ausführbare Datei. Es ist eine Bildschirmauflösung von mindestens 800x600 Pixel erforderlich.

Die Treiber-Funktionen werden im Objekt-Code ausgeliefert. Die Treiberfunktionen wurden mit dem Compiler Borland C++ V. 4.5 erstellt. Applikationen, die die Treibersoftware nutzen, müssen einen Compiler verwenden, der die mit Borland C++ erzeugten Objekt-Dateien einbinden kann. Für die Treiberfunktionen werden C-Include-Dateien zur Verfügung gestellt. Sie bilden die Schnittstelle zu den Funktionen.

# Funktionsumfang

Das Board Support Package stellt folgende Funktionen zur Verfügung:

- Konfiguration der Baugruppe,

- Schreib-/Lesezugriffe auf digitale Ein-/ Ausgänge,

- Ansteuerung der analogen Ausgänge,

- Erfassung der Geber,

- Aktivierung des HW-Watchdogs und

- Verarbeitung der Interrupts der Baugruppe (Kabelbruchüberwachung, Ablauf HW-Watchdog, Nullmarkenerkennung).

# Treiberschnittstelle

## Architektur

Die Architektur der Treiberschnittstelle basiert auf einem objektorientierten Ansatz. Die Funktionalität der Treiberschnittstelle wird mittels dreier Objekte modelliert, der Zugang zur Baugruppe wird dem Anwender über die Objekt-Methoden (Funktionen) zur Verfügung gestellt. Es gibt folgende Objekte

- Maschinen-Interface (MI), stellt eine Schnittstelle zu den digitalen Ein-/Ausgängen zur Verfügung.

- Velocity-Interface (VI), stellt eine Schnittstelle zum Drehzahlregler zur Verfügung.

- Position-Interface (PI), stellt eine Schnittstelle zum Positionsgeber zur Verfügung.

- Die Objekt-Hierachie ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

- Die Treiber-Funktionen sind für eine EVOREG-Baugruppe durch eine Instanz eines MI-Objektes (für die digitalen Ein-/Ausgänge) und jeweils drei Instanzen eines PI-Objektes (für jeden Geber eine Instanz) und eines VI-Objektes (für jeden Drehzahlregler eine Instanz) zugänglich. Die Funktionalität der Treiberschnittstelle ist gemäß dem objektorientierten Ansatz als Objekt-Methoden (Funktionen) den einzelnen Objekten zugeordnet. Für jedes Objekt existiert eine Methodentabelle. Diese Methodentabelle hat zwei Aufgaben:

- Über die Methodentabelle wird eine Zuordnung von Methodenname (Funktionsname) zum Funktionscode etabliert.

- Ein Zeiger auf die Methodentabelle dient dem Anwender als Referenz-ID auf das erzeugte Objekt. Mit dieser Referenz-ID identifiziert man beim Aufruf einer Objekt-Methode, für welches Objekt man diese Methode aufrufen will (dies ist besonders bei den jeweils drei Instanzen von PI- und VI-Objekten zur Unterscheidung dieser Objekt-Instanzen notwendig).

Für den Anwender der Treiberschnittstelle stehen für jeden Eintrag einer Methodentabelle spezielle Makros zur Verfügung, die dem Aufruf der Treiber-Funktionen das Aussehen einer ganz „normalen“ C-Funktionsschnittstelle verleihen. Es wird empfohlen, diese Makros zu nutzen, die Beschreibung der Treiberfunktionalität basiert in den folgenden Kapiteln immer auf den Makrodefinitionen.

Die Schnittstellenbeschreibung der Objekte sind in den C-Include-Dateien mi.h, pi.h und vi.h enthalten. Sie stellen eine C-Aufrufschnittstelle zur Verfügung. Eine Applikation kann in C geschrieben werden, die Verwendung von C++ ist möglich jedoch keine Voraussetzung. Ist eine Anwendung in C++ geschrieben, so ist beim Einbinden der C-Include-Dateien zu beachten, daß das Schlüsselwort extern "C" vor dem Einbinden anzugeben ist.

Beispiel:

extern"C"{

#include "mi.h"

#include "vi.h"

#include "pi.h"

}

Die folgenden Kapitel beschreiben die Funktionalität jedes Objekttyps im Detail und die Beziehungen der Objekte untereinander.

## Typdefinitionen für die Treiberschnittstelle

In einigen Treiber-Funktionen werden spezielle Datentypen gebraucht, die in diesem Kapitel beschrieben werden. Die Datentypen allgemeiner Art sind in der C-Header-Datei common.h enthalten. Datentypen der Objekte MI, VI und PI befinden sich in den C-Header-Dateien mi.h, vi.h und pi.h.

Allgemeine Datentypen

Header-Datei: common.h

Definition:

typedef short int       Int16;    /* 16-Bit Integer                 */

typedef unsigned short  uInt16;   /* vorzeichenloser 16-Bit Integer */

typedef unsigned long   uInt32;   /* vorzeichenloser 32-Bit Integer */

typedef long            Int32;    /* 32-Bit Integer                 */

typedef double          Float;    /* doppelt genauer Gleitkommawert */

typedef float           Float32;  /* einfach genauer Gleitkommawert */

typedef enum Bool                 /* Bool’scher Wert                */

{

FALSE_,

TRUE_

}Bool;

typedef enum Status   /* fuer allgemeine Fehler und Status-Meldungen */

{

OKAY,

NO_MEMORY,

FAILED,

INVALID_INDEX_REG,

INVALID_INTERRUPT_NR,

INVALID_COUNTER_TYPE,

INVALID_MONOFLOPTIME,

INVALID_PUSH_FREQUENCY,

INVALID_GRAYCODE_PARAMETER,

INVALID_NUMBER_OF_BITS

} Status;

Gebertyp: Art des Positionsgebers

Header-Datei: mi.h

Definition:

typedef enum Gebertyp

{

INKREMENTAL_GEBER,

SSI_SINGLETURN_GEBER,

SSI_MULTITURN_GEBER

} Gebertyp;

Beschreibung:

Definiert einen Aufzählungstyp, der die drei verschiedenen Geberarten enthält.

ErrorFunc: Anwendungsspezifische Error-Funktion

Header-Datei: mi.h

Definition:

typedef void ErrorFunc(char *errortext);

Beschreibung:

Definiert einen Funktionstyp, der Rückgabewert ist void, Übergabeparameter ist eine Zeichenkette.

ApplConfigData: Konfigurationsdaten der Applikation

Header-Datei: mi.h

Definition:

typedef struct ApplConfigData  /* Konfigurationsdaten der Applikation    */

{

uInt16    index_reg;         /* Indexregister                          */

uInt32    base_adr;          /* Basisadresse                           */

int       intr;              /* Interrupt-Nummer                       */

ErrorFunc *error_func;       /* Zeiger auf Applikations-Error-Funktion */

Gebertyp  gebertyp;          /* Inkremental- oder Absolutgeber         */

/*---------------------------------------------------------------------*/

/* Zusaetzliche Parameter fuer Absolutgeber mit SSI-Protokoll          */

/*---------------------------------------------------------------------*/

Bool      graycode;          /* TRUE_    Geber liefert Graycode        */

/* FALSE_   Geber liefert keinen Graycode */

uInt16    anz_bit_inc;       /* Anzahl signifikanter Bits  pro Geber- .*/

/* Umdrehung (1..13)                      */

uInt16    anz_bit_umdrehungen; /* Anzahl signifikanter Bits fuer die   */

/* Anzahl der Geber-Umdrehungen (1..12) */

uInt16    monoflopzeit;      /* Monoflopzeit des Gebers in Mikro-      */

/* Sekunden. Mögliche Einstellungen:      */

/* 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128       */

/* Empfohlene Einstellung: 64             */

Float    schiebefrequenz;    /* Schiebefrequenz fuer Geber in MHz.     */

/* Moegliche Einstellungen:               */

/* 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125 MHz             */

/* Empfohlene Einstellung:                */

/* 1 MHz bis 30 Meter Geber-Kabellaenge,  */

/* 0.125 MHz ueber 30 Meter Geber-Kabell. */

} ApplConfigData;

Beschreibung der Parameter:

| index_reg | Indexregister, legt fest mit welcher Portadresse die Baugruppe konfiguriert werden soll. Gültige Einträge sind 0x300, 0x310, 0x320 und 0x330. Der Eintrag muß mit der konfigurierten Jumper-Stellung auf der Baugruppe übereinstimmen. |
| --- | --- |
| base_adr | Basisadresse, legt fest ab welcher Startadresse im Memory-Bereich die Daten der Baugruppe liegen sollen. Es wird ein 4 Kilobytes großer Bereich benötigt. Dieser Bereich ist bei der Konfiguration des Windows-Speichermanagers (z. B. EMM386) auszuschließen (vergleiche auch Eingangsbemerkungen in Kapitel 5) Beispiel: Basisadresse 0xD0000, belegt ist dann der Bereich 0xD0000 bis 0xD0FFF |
| intnr | Nummer einer freien Interruptleitung, über die Interrupts der Baugruppe gemeldet werden. Gültige Einstellungen sind 10, 11, 12 und 15. |
| *error_func | Zeiger auf eine Anwendungsspezifische Error-Funktion. Diese Funktion bekommt als Parameter eine Zeichenkette übergeben, die einen Fehlertext enthält (siehe auch die Typdefinition für Error_func) Will die Applikation keine Error-Funktion übergeben, so ist als Wert NULL einzutragen.. |
| gebertyp | Legt die Art der Postionsgeber fest. Gültige Einträge sind INKREMENTAL_GEBER, SSI_SINGLETURN_GEBER, und SSI_MULTITURN_GEBER (siehe auch Typdefinition Gebertyp). |
|  | Zusätzliche Parameter für SSI-Absolutgeber: |
| graycode | Legt fest, ober der SSI-Geber Daten im Graycode-Format liefert (TRUE_) oder nicht (FALSE_). |
| anz_bit_inc | Legt fest, wieviele der 13 Bits zur Codierung der Inkrementzahl innerhalb einer Geberumdrehung signifikant sind (Geber-Auflösung). Gültige Werte sind 1..13. Bei einer Auflösung von z. B. 4096 Inkrementen pro Umdrehung ist 12 als Bitanzahl einzustellen. |
| anz_bit_umdrehungen | Legt für SSI-Multiturn-Geber fest, wieviele der 12 Bits zur Codierung der Umdrehungsanzahl des Gebers signifikant sind (Geber-Wertebereich). Gültige Werte sind 1..12. Bei einer Auflösung von z. B. 2048 Umdrehungen ist 11 als Bitanzahl einzustellen. |
| monoflopzeit | Legt die Monoflopzeit des Gebers in Mikrosekunden fest. Gültige Werte sind 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, und 128. Empfohlene Einstellung ist 64. |
| schiebefrequenz | Legt die Schiebefrequenz des Gebers in Mhz fest. Gültige Werte sind 2, 1, 0.5, 0.25 und 0.125. Empfohlene Einstellung ist 1 bei Kabellängen bis 30 Meter und 0.125 bei Kabellängen bis 100 Meter. |

MiPubMet: Methodentabelle für die Funktionen des Maschinen-Interface

Header-Datei: mi.h

Definition:

typedef struct MiPubMet

{

void		(*destroy)(struct MiPubMet **mi_id );

Status	(*set_output)( struct MiPubMet **mi_id , unsigned int nr, Bool val );

Status	(*get_output)( struct MiPubMet **mi_id , unsigned int nr, Bool *val );

Status	(*get_input)( struct MiPubMet **mi_id , unsigned int nr, Bool *val );

void		(*init_watchdog)( struct MiPubMet **mi_id );

void		(*cycle)( struct MiPubMet **mi_id );

} MiPubMet;

Beschreibung:

Definiert die Methoden-Tabelle für das Maschinen-Interface. Über diese Methoden-Tabelle wird die Zuordnung von Methoden-Name zu Methoden-Code vorgenommen. Die Funktionalität des Maschinen-Interface wird über die Makros miDestroy, miSetOutput, miGetOutput, miGetInput, miInitWatchdog, miCycle und über die Funktion miCreate zur Verfügung gestellt. Ein Zeiger auf eine solche Methodentabelle wird bei der Funktion miCreate als Referenz-ID für das Objekt MI zurückgegeben. Die Referenz-ID ist bei den restlichen Funktionen von MI immer zur Identifikation des Objektes anzugeben.

PiPubMet: Methodentabelle für die Funktionen des Position-Interface

Header-Datei: pi.h

Definition:

typedef struct PiPubMet

{

void		(*unlock)( struct PiPubMet **pi_id );

Float		(*get)( struct PiPubMet **pi_id, PiError *error );

void		(*set)( struct PiPubMet **pi_id , Float val );

Bool		(*check_nocken)( struct PiPubMet **pi_id );

Bool		(*check_zeroack)( struct PiPubMet **pi_id, Float *zero_pos );

}PiPubMet;

Beschreibung:

Definiert die Methoden-Tabelle für das Position-Interface. Über diese Methoden-Tabelle wird die Zuordnung von Methoden-Name zu Methoden-Code vorgenommen. Die Funktionalität des Position-Interface wird über die Makros piUnlock, piGet, piSet, piCheckNocken, piCheckZeroAck und über die Funktion piLock zur Verfügung gestellt. Ein Zeiger auf eine solche Methodentabelle wird bei der Funktion piLock als Referenz-ID für das Objekt PI zurückgegeben. Die Referenz-ID ist bei den restlichen Funktionen von PI immer zur Identifikation des Objektes anzugeben.

PiError: Geberfehler

Header-Datei: pi.h

Definition:

enum _PiError

{

PI_NO_ERROR   /* kein Geberfehler  */

PI_ERROR      /* Kabelbruch-Fehler */

};

Beschreibung:

Definiert einen Aufzählungstyp, der zwei verschiedene Geberfehler enthält.

ViPubMet: Methodentabelle für die Funktionen des Velocity-Interface

Header-Datei: vi.h

Definition:

typedef struct ViPubMet

{

void		(*unlock)(struct ViPubMet **vi_id );

void		(*control)(struct ViPubMet **vi_id , Float val );

void		(*enable)(struct ViPubMet **vi_id, Bool val );

} ViPubMet;

Beschreibung:

Definiert die Methoden-Tabelle für das Velocity-Interface. Über diese Methoden-Tabelle wird die Zuordnung von Methoden-Name zu Methoden-Code vorgenommen. Die Funktionalität des Velocity-Interface wird über die Makros viUnlock, viControl, viEnable, und über die Funktion viLock zur Verfügung gestellt. Ein Zeiger auf eine solche Methodentabelle wird bei der Funktion viLock als Referenz-ID für das Objekt VI zurückgegeben. Die Referenz-ID ist bei den restlichen Funktionen von VI immer zur Identifikation des Objektes anzugeben.

## Maschinen-Interface (MI)

Das Objekt Maschinen-Interface verwaltet die digitalen Ein-/Ausgänge der Baugruppe, führt die Interruptbearbeitung der Regelbaugruppen durch und koordiniert die jeweils drei Instanzen der Objekte Position-Interface und Velocity-Interface.

Im folgenden sind die Funktionen des Maschinen-Interface beschrieben. Die C-Schnittstelle zum Maschinen-Interface ist in der C-Header-Datei mi.h enthalten.

miCreate: Erzeugt eine Instanz des Maschinen-Interface

Parameter:

| MiPubMet ***mi_id | Referenz-ID auf das Objekt Maschineninterface |
| --- | --- |

Nach erfolgreichem Aufruf der Funktion wird in diesem Parameter eine ID auf das Maschineninterface zurückgeliefert. Diese ID muß bei allen folgenden Aufrufen von Funktionen des Maschineninterfaces übergeben weden.

| ApplConfigData *cfg | Applikationsspezifische Konfigurationsdaten |
| --- | --- |

Dieser Parameter enthält die anwendungsspezifischen Daten zur Konfiguration der Baugruppe, siehe auch Definition für Typ ApplConfigData.

Returnwert:

| Status | OKAY | MI wurde erfolgreich erzeugt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INVALID_INDEX_REG | Konfigurationsfehler: der Wert von index_reg ist ungültig. Erlaubt sind 0x300, 0x310, 0x320, 0x330. |  |
|  | INVALID_INTERRUPT_NR |  | Konfigurationsfehler: der Wert von intr ist ungültig. Erlaubt sind 10, 11, 12, 15. |
|  | INVALID_COUNTER_TYPE | Konfigurationsfehler: der Wert von gebertyp ist ungültig. Erlaubt sind INKREMENTAL_GEBER, SSI_SINGLETURN_GEBER, SSI_MULTITURN_GEBER. |  |
|  | INVALID_GRAYCODE_PARAMETER | Konfigurationsfehler: der Wert von graycode ist ungültig. Erlaubt sind TRUE_ oder FALSE_. |  |
|  | INVALID_NUMBER_OF_BITS | Konfigurationsfehler: der Wert von anz_bit_inc und / oder anz_bit_umdrehungen ist ungültig. Erlaubt sind 1..13 für anz_bit_inc und 1..12 für anz_bit_umdrehungen. |  |
|  | INVALID_MONOFLOPTIME | Konfigurationsfehler: der Wert von monoflopzeit ist ungültig. Erlaubt sind 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128. Empfohlen wird 64. |  |
|  | INVALID_PUSH_FREQUENCY |  | Konfigurationsfehler: der Wert von schiebefrequenz ist ungültig. Erlaubt sind 2.0, 1.0, 0.5, 0.25, 0.125. Empfohlen wird 1.0 bis 30 Meter und 0.125 bis 100 Meter Kabellänge. |
|  | NO_MEMORY | MI konnte nicht erzeugt werden, Hauptspeicher nicht ausreichend. |  |
|  | FAILED | MI konnte nicht erzeugt werden, da nicht alle VI-Objekte und PI-Objekte erzeugt werden konnten. |  |

Funktionsbeschreibung:

Es wird eine Instanz eines MI-Objektes angelegt, welches die Verwaltung der digitalen Ein- und Ausgänge bereitstellt. Die Baugruppe wird gemäß den Konfigurationsdaten konfiguriert. Die digitalen Ausgänge werden mit logisch ‘0’ initialisiert.

Es wird für jeden der drei Geber eine Instanz von einem PI-Objekt erzeugt und die parametrierten Geberdaten werden konfiguriert. Die PI-Objekte können anschließend vom Anwender mit der Funktion piLock belegt werden (siehe Funktion piLock).

Für jeden der drei Drehzahlregler wird eine Instanz von einem VI-Objekt erzeugt. Die VI-Objekte können anschließend vom Anwender mit der Funktion viLock belegt werden (siehe Funktion viLock).

Wenn miCreate erfolgreich durchgeführt wurde, wird im Parameter mi_id die ID der MI-Instanz zurückgegeben, im Fehlerfall wird keine MI-Instanz erzeugt, mi_id

erhält dann den Wert NULL.

miDestroy: Vernichtet eine Instanz des Maschinen-Interface

Parameter:

| MiPubMet ***mi_id | Referenz auf MI |
| --- | --- |

Dieser Parameter gibt die ID des MI-Instanz an, die vernichtet werden soll.

Returnwert: keiner

Funktionsbeschreibung:

Alle mit miCreate erzeugten Objekte (eine Instanz von MI und jeweils drei Instanzen von PI und VI) werden vernichtet. Die digitalen und analogen Ausgänge werden rückgesetzt (logisch ‘0’, bzw. 0 Volt).

miSetOutput: Digitalen Ausgang setzen/rücksetzen

Parameter:

| MiPubMet ***mi_id | Referenz auf MI |
| --- | --- |
| unsigned int nr | Nummer des digitalen Ausgangs (0..23) |
| Bool val | TRUE_ Ausgang wird logisch ‘1’ gesetzt FALSE_ Ausgang wird logisch ‘0’ gesetzt |

Returnwert:

| Status | OKAY | Digitaler Ausgang wurde erfolgreich gesetzt |
| --- | --- | --- |
|  | FAILED | Parameter nr liegt nicht zwischen 0 und 23 |

Funktionsbeschreibung:

Ändert den Wert des entsprechenden Ausgangs, sofern dieser vorhanden ist, in gewünschter Weise. Falls die Nummer des Ausgang nicht existiert, erfolgt eine entsprechende Rückgabe im Status.

miGetOutput: Rücklesen eines digitalen Ausgangs

Parameter:

| MiPubMet ***mi_id | Referenz auf MI |
| --- | --- |
| unsigned int nr | Nummer des digitalen Ausgangs (0..23) |
| Bool *val | TRUE_ Ausgang ist logisch ‘1’ gesetzt FALSE_ Ausgang ist logisch ‘0’ gesetzt |

Returnwert:

| Status | OKAY | Digitaler Ausgang wurde erfolgreich gelesen |
| --- | --- | --- |
|  | FAILED | Parameter nr liegt nicht zwischen 0 und 23 |

Funktionsbeschreibung:

Gibt den Wert des entsprechenden Ausgangs zurück, sofern dieser vorhanden ist. Falls der Ausgang nicht existiert, erfolgt eine entsprechende Rückgabe im Status. Als Wert wird in diesem Fall logisch ‘0’ zurückgegeben.

Da die Ausgänge der Baugruppe nicht rücklesbar sind, wird innerhalb von MI ein Abbild der digitalen Ausgänge gehalten.

miGetInput: Liefert den Wert eines digitalen Eingangs

Parameter:

| MiPubMet ***mi_id | Referenz auf MI |
| --- | --- |
| unsigned int nr | Nummer des digitalen Eingangs (0..45) |
| Bool *val | TRUE_ Eingang ist logisch ‘1’ FALSE_ Eingang ist logisch ‘0’ |

Returnwert:

| Status | OKAY | Digitaler Eingang wurde erfolgreich gelesen |
| --- | --- | --- |
|  | FAILED | Parameter nr liegt nicht zwischen 0 und 45 |

Funktionsbeschreibung:

Gibt den Wert des entsprechenden Eingangs zurück, sofern dieser vorhanden ist. Falls der Eingang nicht existiert, erfolgt eine entsprechende Rückgabe im Status. Als Wert wird in diesem Fall logisch ‘0’ zurückgegeben.

miInitWachtdog: Initialisert den Hardware-Watchdog

Parameter:

| MiPubMet ***mi_id | Referenz auf MI |
| --- | --- |

Returnwert: keiner

Funktionsbeschreibung:

Es wird der Watchdog der Baugruppe initialisiert und gestartet. Danach muß der zyklische Aufruf von miCycle erfolgen, ansonsten führt das Zuschlagen des Watchdogs zum Abschalten der Baugruppen.

miCycle: Zyklischer Aufruf des Maschineninterfaces

Parameter:

| MiPubMet ***mi_id | Referenz auf MI |
| --- | --- |

Returnwert: keiner

Funktionsbeschreibung:

Der HW-Watchdog der Baugruppen wird getriggert, die Geberwerte werden neu gelesen und die Drehzahlwerte werden neu gesetzt. Diese Funktion muß von der Anwendung zyklisch aufgerufen werden, solange die Instanz des MI-Objektes existiert. Die Geberwerte müssen ständig neu ausgelesen, da vorausgesetzt wird, daß der Geber innerhalb von zwei Aufrufen von miCycle weniger als eine Umdrehung zurückgelegt hat (vergleiche Kapitel 4.5).

## Velocity-Interface (VI)

Das Objekt Velocity-Interface koordiniert den Zugriff auf einen Digital-Analog-Wandler (DAU). Für alle drei DAUs der Baugruppe exitsiert eine Instanz von VI. Die VI-Instanzen werden von der Funktion miCreate erzeugt (siehe Kapitel 4.3). Durch die Funktion viLock kann der Anwender eine Instanz eines VI-Objektes belegen. Die Funktion viLock liefert eine ID für das VI-Objekt zurück, die für nachfolgende Aufrufe von Funktionen des Velocity-Interface übergeben werden muß.

Im folgenden sind die Funktionen des Velocity -Interface beschrieben. Die C-Schnittstelle zum Velocity-Interface ist in der C-Header-Datei vi.h enthalten.

viLock: Instanz von VI belegen

Parameter:

| unsigned int vi_nr | Nummer des HW-Ausgangs des DAUs, das belegt werden soll (0, 1, oder 2) |
| --- | --- |
| Bool direction | Sollwert-Drehrichtung, gibt an, ob die später übergebene Spannung vor der Ausgabe invertiert werden soll (TRUE_) oder nicht (FALSE_) |

Returnwert:

| ViPubMet ** | Referenz auf das Objekt Velocity-Interface |
| --- | --- |

Als Rückgabewert der Funktion viLock wird eine ID des VI-Objektes zurückgegeben, welches mit viLock belegt wurde. Ist die Nummer des HW-Ausgangs bereits belegt oder ungültig (nicht zwischen 0 und 2), dann ist der Rückgabewert NULL.

Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion wird eine spezifische Instanz eines VI-Objektes von einem Anwender-Objekt (typischerweise Achse) belegt. Die ID des VI-Objektes, die zurückgegeben wird, muß als Parameter bei den restlichen Funktionen des Velocity-Interface zur Identifikation der VI-Instanz übergeben werden.

viUnLock: Instanz von VI freigeben

Parameter:

| ViPubMet **vi_id | Referenz auf VI |
| --- | --- |

Dieser Parameter gibt die ID der VI-Instanz an, die freigegeben werden soll.

Returnwert: keiner

Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion wird eine spezifische VI-Instanz, die von einem Anwender-Objekt belegt wurde, freigegeben.

viControl: Übergebenen Weg an Drehzahlregler ausgeben

Parameter:

| ViPubMet **vi_id | Referenz auf VI |
| --- | --- |
| Float val | Geschwindigkeit in Volt |

Returnwert: keiner

Funktionsbeschreibung:

Die übergebene Geschwindigkeit wird zum späteren Zeitpunkt (Funktion miCycle, siehe Kapitel 4.3) am DAU ausgegeben.

viEnable: Reglerfreigabe zum Antrieb geben / nehmen

Parameter:

| ViPubMet **vi_id | Referenz auf VI |
| --- | --- |
| Bool val | TRUE_ Reglerfreigabe geben FALSE_ Reglerfreigabe nehmen |

Returnwert: keiner

Funktionsbeschreibung:

Abhängig von val wird die Reglerfreigabe zum Antrieb gegeben bzw. genommen, durch Setzen bzw. Rücksetzen des mit dem DAU verküpften Relaisausgangs.

## Position-Interface (PI)

Das Objekt Position-Interface koordiniert den Zugriff auf die Geber. Es werden Inkremental-Geber, SSI-Singleturn-Geber und SSI-Multiturn-Geber unterstützt. Die Konfiguration des  Gebers geschieht in der Funktion miCreate (siehe Kapitel 4.3). Für alle drei Geber existiert eine Instanz von PI. Pro Instanz wird genau ein Geber-Kanal verwaltet. Die PI-Instanzen werden von der Funktion miCreate erzeugt (siehe Kapitel 4.3). Durch die Funktion piLock kann der Anwender eine Instanz eines PI-Objektes belegen. Die Funktion piLock liefert eine ID für das PI-Objekt zurück, die für nachfolgende Aufrufe von Funktionen des Position-Interface übergeben werden muß.

Das Position-Interface verwaltet logische Absolutpositionen des Gebers. Dazu wird im Fall des Inkrementalgebers vom Anwender eine Startposition vorgegeben, sowie ein Faktor, wie die Inkremente des Gebers zu bewerten sind. Neue Geberpositionen werden durch Addieren der bewerteten Differenz aus neuem Zählerstand und altem Zählerstand ermittelt.

Bei Absolutgebern mit SSI-Protokoll wird die logische Startposition des Gebers wie nachfolgend beschrieben ermittelt:

- Die Anwendung gibt einen Referenzpunkt durch Zuordnung eines Referenz-Zählerstandes zu einer Referenz-Position vor. Weiterhin wird ein Faktor vorgegeben, wie die Inkremente des Gebers zu bewerten sind.

- Der aktuelle Zählerstand wird ausgelesen.

- Die logische Startpostion des Gebers ergibt sich aus der Addition der Referenz-Position und der bewerteten Differenz des Referenz-Zählerstandes mit dem aktuellem Zählerstand.

Neue Geberpositionen werden durch Addieren der bewerteten Differenz aus neuem Zählerstand und altem Zählerstand ermittelt.

Für alle drei Geberarten gilt:

Es muß keine Überlaufbetrachtung des Gebers erfolgen, da die vorzeichenlos gebildete Differenz aus aktuellem und letztem Zählerstand, vorzeichenbehaftet betrachtet, den richtungsabhängigen Weg in Inkrementen darstellt.

Es wird vorausgesetzt, daß der Geber innerhalb von zwei Aufrufen von miCycle weniger als eine Umdrehung zurückgelegt hat.

Im folgenden sind die Funktionen des Position-Interface beschrieben. Die C-Schnittstelle zum Position-Interface ist in der C-Header-Datei pi.h enthalten.

piLock: Instanz von PI belegen

Parameter:

| unsigned int pi_nr | Nummer des Gebers, der belegt werden soll (0 = Kanal 1, 1 = Kanal 2, 2 = Kanal 3) |
| --- | --- |
| Float fac_inc | Anpaßfaktor [mm/inc] zur Umrechnung von gezählten Inkrementen in logische Absolutposition |
| Bool direction | nur bei Inkremental-Geber: Istwert-Drehrichtung wird umgekehrt (TRUE_) bzw. nicht (FALSE_) bei SSI-Geber: ohne Bedeutung |
| Float start_pos | nur bei Inkremental-Geber: Startposition in mm, bei SSI-Geber: ohne Bedeutung |
| unsigned int nr_nocken | nur bei Inkremental-Geber: Nummer des digitalen Eingangs zur Nocken-Erkennung, bei SSI-Geber: ohne Bedeutung |
| uInt32 referenz_zaehler | nur bei SSI-Geber: Referenz-Zähler zur Bestimmung der logischen Startposition des Gebers. Bei Singleturn-Gebern muß der Referenz-Zähler zwischen 0 und 213 liegen, bei Multiturn-Gebern zwischen 0 und 225. bei Inkremental-Geber: ohne Bedeutung |
| Float referenz_position | nur bei SSI-Geber: Referenz-Position zur Bestimmung der logischen Startposition des Gebers, bei Inkremental-Geber: ohne Bedeutung, |

Returnwert:

| PiPubMet ** | Referenz auf das Objekt Position-Interface |
| --- | --- |

Als Rückgabewert der Funktion piLock wird eine ID des PI-Objektes zurückgegeben, welches mit piLock belegt wurde. Ist die Nummer des Gebers bereits belegt oder ungültig (nicht zwischen 0 und 2), oder enthält der Referenz-Zähler einen ungültigen Wert, dann ist der Rückgabewert NULL.

Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion wird eine spezifische Instanz eines PI-Objektes von einem Anwender-Objekt (typischerweise Achse) belegt. Die ID des PI-Objektes, die zurückgegeben wird, muß als Parameter bei den restlichen Funktionen des Position-Interface zur Identifikation der PI-Instanz übergeben werden.

Mit dem übergebenen Anpaßfaktor (fac_inc) wird beim späteren Aufruf von piGet die erfaßten Inkremente in Absolutpositionen umgerechnet.

Die Nummer des digitalen Eingangs kennzeichnet, welcher Eingang bei Nockenerkennung zu überprüfen ist (nur bei Inkrementalgebern).

piUnLock: Instanz von PI freigeben

Parameter:

| PiPubMet **pi_id | Referenz auf PI |
| --- | --- |

Dieser Parameter gibt die ID der PI-Instanz an, die freigegeben werden soll.

Returnwert: keiner

Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion wird eine spezifische PI-Instanz, die von einem Anwender-Objekt belegt wurde, freigegeben.

piGet: Aktuelle Absolutposition liefern

Parameter:

| PiPubMet **pi_id | Referenz auf PI |
| --- | --- |
| PiError *error | Fehlerstatus des Gebers: PI_NO_ERROR kein Fehler PI_ERROR Kabelbruchfehler |

Returnwert:

| Float * | Aktuelle Absolutposition in mm |
| --- | --- |

Funktionsbeschreibung:

Berechnung der Absolutposition und Rückgabe an Aufrufer. Dieser Aufruf ist unabhängig vom Geberzustand immer möglich.

Es wird immer der aktuelle Fehlerstatus (kein Fehler, Kabelbruch) zurückgegeben.

piSet: Aktuelle Absolutposition setzen

Parameter:

| PiPubMet **pi_id | Referenz auf PI |
| --- | --- |
| Float val | Wert auf den die Absolutposition gesetzt werden soll |

Returnwert: keiner

Funktionsbeschreibung:

Übernahme der neuen Absolutposition. Dieser Aufruf ist unabhängig vom Geberzustand immer möglich.

piCheckNocken: Nockenstatus liefern (nur bei Inkrementalgebern)

Parameter:

| PiPubMet **pi_id | Referenz auf PI |
| --- | --- |

Returnwert:

| Bool | bei Inkremental-Geber: liefert dem Geber zugeordneten Nockenstatus (TRUE_ oder FALSE_), bei SSI-Geber: immer FALSE_ |
| --- | --- |

Funktionsbeschreibung:

Bei Inkremental-Gebern wird der aktuelle Nockenstatus geliefert, abhängig vom digitalen Eingang des Nockens. Bei SSI-Gebern hat diese Funktion keine Bedeutung und es wird immer der Wert FALSE_ geliefert.

piCheckZeroAck: Nullmarkenstatus liefern (nur bei Inkrementalgebern)

Parameter:

| PiPubMet **pi_id | Referenz auf PI |
| --- | --- |
| Float zero_pos | Position der Nullmarke (wenn Nullmarke erkannt wurde) |

Returnwert:

| Bool | bei Inkremental-Geber: Nullmarkenstatus, TRUE_ falls Nullmarke erkannt, sonst FALSE_ bei SSI-Geber: immer FALSE_ |
| --- | --- |

Funktionsbeschreibung:

Liefert bei Inkrementalgebern den aktuellen Nullmarkenstatus. Wenn die Nullmarkenerkennung bisher nicht aktiv war, wird implizit mit diesem Aufruf die Nullmarkenerkennung des Geberbausteins aktiviert, sobald ein negativer Pegel des Nockeneingangs erkannt wird. Wenn dann die Nullmarke erkannt wurde und durch Aufruf von piCheckZeroAck bekannt gemacht wurde, wird implizit die Nullmarkenerkennung deaktiviert. Als Returnwert wird FALSE_ zurückgegeben, wenn keine Nullmarke erkannt wurde und TRUE_, wenn Nullmarke erkannt ist. Außerdem wird bei positiver Quittung die aktuelle Istposition der Nullmarke zurückgegeben. Bei SSI-Gebern hat diese Funktion keine Bedeutung und es wird immer der Wert FALSE_ zurückgegeben.

# Windows-Anwendung

Die Windows-Anwendung ermöglicht eine Inbetriebnahme und Test der EVOREG-Baugruppe. Die Windows-Anwendung ist eine unter Windows 3.1/3.11 ausführbare Datei (boardsup.exe). Für die Windows-Anwendung selbst ist keine besondere Installation notwendig. Sie kann direkt z. B. vom Programm-Manager aus mit dem Befehl Datei-Ausführen gestartet werden.

Für die EVOREG-Baugruppe muß ein 4-Kilobytes großer Speicherbereich reserviert werden, in dem die Daten der Baugruppe abgelegt werden. Dieser Speicherbereich muß bei der Konfiguration des Speichermanagers (z. B. EMM386) ausgeschlossen werden. Der Speichermanager wird meistens in der DOS-Datei CONFIG.SYS eingestellt. Hier eine beispielhafte Konfiguration für den Speichermanager EMM386, es wird der Speicherbereich 0xD0000 bis 0xD0FFF ausgeschlossen:

DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS V D=64 X=d000-d0ff

Die Startadresse des Speicherbereichs (im Beispiel 0xD0000) wird in der Windows-Anwendung bei der Baugruppen-Konfiguration eingestellt werden (siehe Kapitel , Konfiguration Basisadresse).

## Anwendung starten

Nachdem die Windows-Anwendung gestartet wurde, wird ein neues Fenster geöffnet, das folgendermaßen aussieht:

Abbildung 5.1: Eingangsfenster nach Start der Anwendung

In einem Informationsdialog wird die Version des Board Support Package und die Copyright-Information angezeigt. Nach Drücken des OK-Buttons wird dieser Informationsdialog geschlossen.

## Konfiguration der Baugruppe

Bevor die Baugruppe in Betrieb genommen werden kann, muß sie bezüglich Portadresse, Basisadresse, Interruptnummer und Geberwerte konfiguriert werden. Im Menü Konfiguration können die verschiedenen Optionen angewählt werden:

Abbildung 5.2: Menü Konfiguration

Über den Menüpunkt Portadresse kann die Voreinstellung für die Portdresse (330) geändert werden:

Abbildung 5.3: Konfiguration Portadresse

Erlaubte Eingaben sind hier nur die Adressen 300, 310, 320 und 330. Die Portadresse, die hier eingetragen wird, muß mit der Jumperstellung auf der Baugruppe übereinstimmen. Dieser Dialog kann erst dann mit OK verlassen werden, wenn eine gültige Portadresse eingegeben wurde.

Mit dem Menüpunkt Basisadresse kann die Basisadresse der Baugruppe festgelegt werden (siehe Eingangsbemerkungen zu Kapitel 5). Die Voreinstellung ist 0xd0000:

Abbildung 5.4: Konfiguration Basisadresse

Die hier eingegebene Zahl sollte mit drei Nullen enden, da nur die Bits 12 - 19 verwendet werden (im Beispiel: d0).

Der Menüpunkt Interruptnummer erlaubt das Festlegen der Interruptnummer:

Abbildung 5.5: Konfiguration Interruptnummer

Die Voreinstellung ist Interruptleitung 10, erlaubt sind die Eingaben 10, 11, 12 und 15. Eine Interruptroutine wertet bei Inkrementalgebern gemeldete Interrupts bezüglich der Nullmarkenerkennung der Geber aus. Erkannte Nullmarken werden dem Awender graphisch gemeldet.

Es ist darauf zu achten, daß eine freie Interruptleitung gewählt wird, die noch von keiner anderen Baugruppe genutzt wird.

Dieser Dialog kann erst dann mit OK verlassen werden, wenn eine gültige Interruptnummer eingegeben wurde

Mit dem Menüpunkt Geberwerte werden die angeschlossenen Geber konfiguriert:

Abbildung 5.6: Konfiguration Geberwerte

Der Anwender kann zwischen Inkrementalgeber, SSI-Singleturn-Geber und SSI-Multiturn-Geber wählen. Die Default-Einstellung ist Inkrementalgeber.

Zur Anzeige der Geberwerte im Format Millimeter muß die Inkrementbewertung in Millimeter / Impuls für jeden Geber-Kanal eingetragen werden.

Folgende Konfigurationsparameter gelten nur für Inkrementalgeber:

- Interrupt bei Nullmarke generieren

- Durch Auswahl dieser Option wird bei ein Interrupt zur Nullmarkenerkennung aktiviert. Erkannte Nullmarken werden dann dem Anwender graphisch angezeigt (siehe auch Konfiguration Interruptnummer und Kapitel 5.7). Die Default Einstellung ist: Nullmarken anzeigen.

- Die restlichen Konfigurationsparameter sind für Inkrementalgeber nicht relevant, sie können in der Eingabemaske nicht ausgewählt werden.

- Folgende Konfigurationsparameter gelten nur für SSI-Geber:

- Geber liefert Gray-Code

- Durch Auswahl dieser Option wird festgelegt, daß der SSI-Geber Daten im Gray-Code-Format liefert (Default-Einstellung).

- Anzahl signifikanter Bits / Umdrehung

- Mit dieser Option läßt sich die Geber-Auflösung parametrieren. Die Auflösung beträgt maximal 8192 Inkremente (13 signifikante Bits), bei einer Auflösung von z. B. 4096 Inkrementen pro Umdrehung sind 12 Bits auszuwählen. Die Default-Einstellung ist 13 Bits.

- Anzahl signifikanter Bits für Umdrehungsanzahl

- Mit dieser Option läßt sich der Geber-Wertebereich für SSI-Multiturn-Geber parametrieren. Die Auflösung beträgt maximal 4096 Umdrehungen (12 signifikante Bits), bei einer Umdrehungsanzahl von z. B. 2048 Umdrehungen sind 11 Bits auszuwählen. Die Default-Einstellung ist 12 Bits. Bei Auswahl von SSI-Singleturn-Gebern ist diese Option nicht relevant und kann in der Eingabemaske nicht ausgewählt werden.

- Monoflopzeit in Mikrosekunden

- Mit dieser Option wird die Monoflopzeit des Gebers eingestellt. Gültige Eingaben sind 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112 und 128 Mikrosekunden. Bei gängigen SSI-Gebern liegt die Monoflopzeit zwischen 10 und 30 Mikrosekunden, die empfohlene Einstellung ist 64 Mikrosekunden (Default-Einstellung).

- Schiebefrequenz in MHz

- Mit dieser Option wird die Schiebefrequenz eingestellt, mit der die Daten vom Geber zur Baugruppe übertragen werden. Gültige Eingaben sind 2.0, 1.0, 0.5, 0.25 und 0.125 Mhz. Die Schiebefrequenz ist von der Länge des Kabels zwischen Geber und Baugruppe abhängig. Empfohlene Einstellungen sind 1.0 Mhz (Default-Einstellung) bis 30 Meter und 0.125 Mhz bis 100 Meter Kabellänge.

- Referenz-Zählerstand in Inkrementen und Referenz-Position in Millimeter

Mit diesen beiden Parametern kann der Anwender durch Zuordnung eines Zählerstandes zu einer Position einen Referenzpunkt festlegen, mit dem die logische Startposition des Gebers berechnet wird (siehe dazu auch Kapitel 5.7).

Der Zählerstand muß bei SSI-Singleturn-Gebern kleiner als 213, bei SSI-Multiturn-Gebern kleiner als 225 sein.

Der Konfigurationsparameter Interrupt bei Nullmarke generieren ist für Inkrementalgeber nicht relevant, er kann in der Eingabemaske nicht ausgewählt werden.

Nach Festlegen der Konfigurationsdaten muß die Baugruppe über den Menüpunkt Baugruppe freigeben für den Betrieb freigegeben werden. Nach Freigabe der Baugruppe kann diese bezüglich der oben genannten Parameter nicht mehr umkonfiguriert werden, der Menüpunkt Konfiguration kann nicht mehr ausgewählt werden.

## Anzeige von Ein- und Ausgängen

Nachdem die Baugruppe freigegeben wurde werden die digitalen und analogen Ein- bzw. Ausgänge angezeigt:

Abbildung 5.7: Anzeige von Ein- und Ausgängen

Abbildung 5.7 zeigt die Anordnung des 60-poligen und 25-poligen Steckers, die drei analogen Ausgänge und die Geberwerte.

## Lesen der digitalen Eingänge

Der Zustand der 46 digitalen Eingänge wird ständig aktualisiert und angezeigt. Die digitalen Eingänge der Baugruppe sind in Abbildung 5.7 mit den Bezeichnern DE0 (digitaler Eingang 0) bis DE45 (digitaler Eingang 45) beschriftet. Die digitalen Eingänge 0 bis 5 sind im 25-poligen Stecker enthalten, die restlichen befinden sich im 60-poligen Stecker. Ein markierter Eingang (l) kennzeichnet den Status des Eingangs als HIGH, ein nicht markierter Eingang bedeutet Status LOW.

## Setzen und Rücksetzen der digitalen Ausgänge und Relaisausgänge

In der Abbildung 5.7 sind die 21 digitalen Ausgänge mit den Bezeichnern DA0 (digitaler Ausgang 0) bis DA20 (digitaler Ausgang 20) und die 3 Relaisausgänge mit den Bezeichnern R1 (Relaisausgang 1) bis R3 (Relaisausgang 3) beschriftet. Die Relaisausgänge und die digitalen Ausgänge 0 bis 3 sind im 25-poligen Stecker enthalten, die restlichen digitalen Ausgänge befinden sich im 60-poligen Stecker. Die Markierung (l) kennzeichnet einen Ausgang als gesetzt, fehlt diese Markierung, so ist dieser Ausgang nicht gesetzt. Der Benutzer kann den Status eines Ausgangs durch Anklicken der entsprechenden Markierung setzen bzw. löschen.

## Schreiben der analogen Ausgänge

Die drei analogen Ausgänge sind in Abbildung 5.7 mit den Bezeichnern A0 (analoger Ausgang 0) bis A2 (analoger Ausgang 2) beschriftet. Die aktuelle Spannungsvorgabe für die Ausgänge ist in Volt dargestellt, der Benutzer kann diese Vorgabe durch Versetzen des Schiebereglers eines Ausgangs neu einstellen.

## Lesen der Geberwerte

In der Abbildung 5.7 sind die drei Geber mit den Bezeichnern Kanal 1 bis Kanal 3 beschriftet. Die Angabe der Werte erfolgt in Millimeter.

Die aktuellen Positionen der Geber werden in logischen Absolutpositionen angezeigt. Die Positionen werden ständig aktualisiert.

Die logische Startposition des Gebers wird wie folgt berechnet:

- Bei Inkrementalgebern wird die logische Startposition des Gebers auf Null gesetzt.

- Bei SSI-Gebern muß der Anwender bei der Konfiguration des Gebers einen Referenzpunkt angeben, indem er einen Referenz-Zählerstand einer Referenz-Position zuordnet (siehe auch Kapitel 5.2, Konfiguration Geberwerte). Die logische Startposition des Gebers ergibt sich aus der Addition der Referenz-Position und der bewerteten Differenz des Referenz-Zählerstandes mit dem initialen Zählerstand.

Alle weitere Berechnungen der aktuellen Geberposition erfolgt durch vorzeichenrichtige Addition der bewerteten Differenz aus altem Zählerstand und aktuellem Zählerstand.

Bei Inkrementalgebern kann der Anwender die Nullmarkenerkennung konfigurieren (siehe Kapitel 5.2, Konfiguration Geberwerte). Erkannte Nullmarken werden neben den Geberwerten der Kanäle mit einem Kreuz gekennzeichnet (vergleiche Abbildung 5.8, Kanal 2). Die Markierung ist bei erkannter Nullmarke für zwei Sekunden sichtbar.

## Rücksetzen aller Ausgänge

Durch Betätigen des Reset-Knopfes (in Abbildung 5.7 unterhalb den Geberwerten angeordnet) werden alle digitalen Ausgänge und Relaisausgänge auf LOW und die analogen Ausgänge auf 0 V gesetzt.

## Menü Hilfe

Dieses Menü enthält den Menüpunkt Info über ... dessen Anwahl die Versionsnummer und den Copyright-Vermerk anzeigt:

Abbildung 5.9: Informationsanzeige

## Anwendung beenden

Nach Anwahl des Menüpunktes BoardSupport-Beenden wird der Anwender mit einer Quittierungsmeldung aufgefordert zu bestätigen, daß er die Anwendung beenden will. Nach positiver Quittierung wird die Anwendung beendet.