Meßkreisbaugruppe für 3 Achsen

Inbetriebnahmeanleitung

Hardware

V 1.0

Inhaltsverzeichnis	Seite

1. Einsatzfelder

2. Installation der Karte

2.1 Übersicht Datenkommunikation mit EVOREG

2.2 Festlegung der Portadresse über Jumpereinstellung

2.3 Aufbau des Indexregisters

3. Designmerkmale

3.1 Anordnung Stecker

3.2 Maße der Baugruppe (Bild 2)

3.3 Steckerbelegung

3.3.1 Steckerbelegung Winkelschrittgeber (X2):

3.3.2 Steckerbelegung Winkelschrittgeber (X4,X5):

3.3.3 Steckerbelegung Peripheriestecker (X3):

3.3.4 Steckerbelegung Peripheriestecker (X6):

4. Technische Daten

4.1 Digitale Eingänge

4.2 Digitale Ausgänge

4.3 Eingang Winkelschrittgeber

4.4 Analoger Ausgang

4.5 Stromversorgung

5. Blockschaltbild

# Einsatzfelder

Die Baugruppe ist für den Einsatz in IBM-kompatiblen Industrie- oder Standard-PCs vorgesehen. Der Datenaustausch erfolgt über den ISA-BUS.

Der Einsatz in EISA-Bussystemen ist nur nach gesonderter Rücksprache freigegeben.

Es stehen Ihnen noch weitere Dokumentationen der Meßkreisbaugruppe zur Verfügung:

# Installation der Karte

- Überprüfen Sie ob es sich um ein ISA-Bussystem handelt.

- Freie Speicher- und Interruptadressen für den Datenaustausch festlegen. Überschneidungen mit bereits gesteckten PC-Erweiterungs-karten beachten.

- Der festgelegte Speicher darf nicht gleichzeitig von anderen Karten 
genutzt werden!

- Die Startadresse der Baugruppe im Memory-Bereich wird über eine Portadresse (I/O-Zugriff) per Software eingestellt. Dazu belegt die Baugruppe einen Bereich von 2 Byte im I/O-Adreßraum.

- Dieser Speicherbereich kann über zwei Jumper auf insgesamt vier verschiedene Adressen gelegt werden. Somit können maximal 4 Baugruppen in einem PC gesteckt und unterschiedlich adressiert werden.

- Vor dem Einbau sind die Verbindungskabel der Winkelschrittgeber WSG 2 und 3 und die der I/O-Signale (X3) mit der Grundbaugruppe zu verbinden. Die jeweiligen Verbindungen sind optional und müssen nicht verwendet werden.

- Die Baugruppe auf einen ISA-Steckplatz stecken und die Slotbleche mit den Steckkontakten einbauen. Der PC kann nun eingeschaltet werden.

- Es gibt zwei verschiedene Methoden die Baugruppe mit der Software zu verbinden

- Testsoftware unter WindowsÒ 3.11*

- Mitgelieferte WindowsÒ Treiber mit eigener Software
Siehe hierzu die gesonderte SW-Beschreibung.

Um Hardware oder PC-Fehler auszuschließen, sollte zuerst mit der Testsoftware begonnen werden.

## Übersicht Datenkommunikation mit

## Festlegung der Portadresse über Jumpereinstellung

| Jumper X20 | Jumper X21 | Port-Adresse Indexregister |
| --- | --- | --- |
| gesteckt | gesteckt | 300 - 301 hex |
| offen | gesteckt | 310 - 311 hex |
| gesteckt | offen | 320 - 321 hex |
| offen | offen | 330 - 331 hex |

## Aufbau des Indexregisters

Das Indexregister, eingestellt durch Jumper X20 und X21 besteht aus zwei Byte.

Im Low Byte wird die Startadresse des Speicherbereichs (4 KB) festgelegt über den der Datenverkehr von und zur Baugruppe abgewickelt wird.

Als Beispiel wird C9 hex geladen.

LOW BYTE

| Datenbitnummer im Register | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Memory Adressbits | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

C

9

Wird C9 hex geladen, so ist die Anfangsadresse des Speicherbereichs für den Datenaustausch 0C9000 hex und reicht bis 0C9FFF hex.

Bedeutung der Datenbits im Index-Register (High Byte, Freigabe der Baugruppe im Memory-Bereich, Freigabe der Watchdog-Funktion, Auswahl der Interruptleitung):

HIGH BYTE

| Datenbitnummer im Register | 15 | 14 | 12/13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auszuwählende Interruptleitung | EN-FBG | EN-WD | - | IRQ15 | IRQ12 | IRQ11 | IRQ10 |

8

2

Wird das entsprechende Bit auf 1 gesetzt, so werden die Interruptanforderungen des 82C59A auf die angegebene Interruptleitung gelegt. Bei 82xxhex wird also die Interruptleitung IRQ11 benutzt. Die Datenbits 12-13 werden nicht benutzt.

Mit Bit 14=1 kann der Watchdog freigegeben werden. Nach Reset ist er inaktiv. Der aktive Reset des abgelaufenen Watchdogs kann durch Aus- und wieder Einschalten der Spannungsversorgung, durch erneute Watchdog-Triggerung oder durch Verriegeln der Watchdogfunktion mittels Rücksetzen des Watchdog-Freigabebits deaktiviert werden.

Das Bit 15=1 aktiviert den Adreßdekoder für den Memory-Bereich. Es ist nach dem Einschalten inaktiv, so daß z. B. beim Speichertest des PCs nach dem Einschalten die Baugruppe noch nicht reagiert. Vor dem ersten Memory-Zugriff auf die Baugruppe muß EN-FBG gesetzt werden. Auch im Betrieb kann die Software das Bit EN-FBG auf 0 setzen und damit diese Baugruppe abwählen. Von diesem Register ist lediglich das Bit EN_FBG bei Zugriff auf die über die Jumper eingestellte I/O-Adresse rücklesbar!

# Designmerkmale

Das Format der Baugruppe ist 2/3 AT Steckplatz PC Standard (Abb. 1). Die Kontaktierung zum ISA-Bus erfolgt über vergoldete direkte LP- Kontakte. Auf der Leiterplatte befinden sich zwei Steckverbinder (SUB-D) für den direkten Anschluß von E/A (Ein-Ausgaben). Weitere E/A werden von Pfostenverbindern auf der Leiterplatte über Flachbandleitungen auf freie PC-Slots angeschlossen.

## Anordnung Stecker

| X3 | 25pol.-Sub-D-Stift | DE/DA/AA/Relais |
| --- | --- | --- |
| X2 | 9pol.-Sub-D-Buchse | Winkelschrittgeber 1 |
| X4 | 9pol.-Sub-D-Buchse | Winkelschrittgeber 2 |
| X5 | 9pol.-Sub-D-Buchse | Winkelschrittgeber 3 |
| X6 | 60pol. Stiftleiste | Anschluß DE/DA |
| X20,X21 | 2pol. Jumper | Selektierung des Adress-bereichs für das Indexregister |

## Maße der Baugruppe (Bild 2)

## Steckerbelegung

### Steckerbelegung Winkelschrittgeber (X2):

9poliger Sub-D-Buchsenstecker, geschirmtes Gehäuse

9-poliger Sub-D-Stecker

(Ansicht: Lötseite)

| Pin-Nr | Signal | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | Spur A (5-Volt-Pegel) |
| 2 | B | Spur B (5-Volt-Pegel) |
| 3 | N | Spur N (Nullmarke) (5-Volt-Pegel) |
| 4 | frei |  |
| 5 | + 5 Volt | Stromversorgung +5 Volt für Geber (Ausgang) |
| 6 | A_N | Spur A invertiert (5-Volt-Pegel) |
| 7 | B_N | Spur B invertiert (5-Volt-Pegel) |
| 8 | N_N | Spur N invertiert (5-Volt-Pegel) |
| 9 | GND | Stromversorgung 0 Volt für Geber (Ausgang) |

### Steckerbelegung Winkelschrittgeber (X4,X5):

10polige Stiftleiste

Das am 2. Slotblech über Flachband angeschlossene Gegenstück (9poliger Sub-D-Buchsenstecker) hat die gleiche Pinbelegung wie X3

| Pin-Nr | Signal | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | Spur A (5-Volt-Pegel) |
| 2 | A_N | Spur A invertiert (5-Volt-Pegel) |
| 3 | B | Spur B (5-Volt-Pegel) |
| 4 | B_N | Spur B invertiert (5-Volt-Pegel) |
| 5 | N | Spur N (Nullmarke) (5-Volt-Pegel) |
| 6 | N_N | Spur N invertiert (5-Volt-Pegel) |
| 7 | frei |  |
| 8 | + 5 Volt | Stromversorgung +5 Volt für Geber (Ausgang) |
| 9 | GND | Stromversorgung 0 Volt für Geber (Ausgang) |
| 10 | frei |  |

### Steckerbelegung Peripheriestecker (X3):

25poliger Sub-D-Stiftstecker, geschirmtes Gehäuse

| Pin-Nr | Signal | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| 1 | ANA_OUT0 | Analoger Ausgang 0 |
| 2 | ANA_OUT1 | Analoger Ausgang 1 |
| 3 | ANA_OUT2 | Analoger Ausgang 2 |
| 4 | DE0 | Digitaler Eingang 0 |
| 5 | DE2 | Digitaler Eingang 2 |

| 6 | DE4 | Digitaler Eingang 4 |
| --- | --- | --- |
| 7 | REL_O1 | Schließer Relais 1 |
| 8 | REL_O2 | Schließer Relais 2 |
| 9 | REL_O3 | Schließer Relais 3 |
| 10 | DA0 | Digitaler Ausgang 0 |
| 11 | DA2 | Digitaler Ausgang 2 |
| 12 | P24_1 | +24V |
| 13 | P24_1 | +24V |
| 14 | AGND | Analoge Masse |
| 15 | AGND | Analoge Masse |
| 16 | AGND | Analoge Masse |
| 17 | DE1 | Digitaler Eingang 1 |
| 18 | DE3 | Digitaler Eingang 3 |
| 25-poliger Sub-D-Stecker (Ansicht: Lötseite) 19 | DE5 | Digitaler Eingang 5 |
| 20 | REL_I1 | Wurzel Relais 1 |
| 21 | REL_I2 | Wurzel Relais 2 |
| 22 | REL_I3 | Wurzel Relais 3 |
| 23 | DA1 | Digitaler Ausgang 1 |
| 24 | DA3 | Digitaler Ausgang 3 |
| 25 | EGND | externe Masse |

Aufgrund der Stromlast der einzelnen Steckkontakte sind alle mit +24V gekennzeichneten Anschlüsse auch mit +24V zu belegen.

### Steckerbelegung Peripheriestecker (X6):

60polige Stiftleiste

Die Stiftleiste im Frontblech hat die identische Steckerbelegung.

| Pin-Nr | Signal | Bemerkung |  | Pin-Nr | Signal | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P24_2 | +24V |  | 31 | DE16 | Digitaler Eingang 16 |
| 2 | P24_2 | +24V |  | 32 | DE17 | Digitaler Eingang 17 |
| 3 | EGND | externe Masse |  | 33 | DE18 | Digitaler Eingang 18 |
| 4 | DA4 | Digitaler Ausgang 4 |  | 34 | DE19 | Digitaler Eingang 19 |
| 5 | DA5 | Digitaler Ausgang 5 |  | 35 | DE20 | Digitaler Eingang 20 |
| 6 | DA6 | Digitaler Ausgang 6 |  | 36 | DE21 | Digitaler Eingang 21 |
| 7 | DA7 | Digitaler Ausgang 7 |  | 37 | DE22 | Digitaler Eingang 22 |
| 8 | DA8 | Digitaler Ausgang 8 |  | 38 | DE23 | Digitaler Eingang 23 |
| 9 | DA9 | Digitaler Ausgang 9 |  | 39 | DE24 | Digitaler Eingang 24 |
| 10 | DA10 | Digitaler Ausgang 10 |  | 40 | DE25 | Digitaler Eingang 25 |
| 11 | DA11 | Digitaler Ausgang 11 |  | 41 | DE26 | Digitaler Eingang 26 |
| 12 | DA12 | Digitaler Ausgang 12 |  | 42 | DE27 | Digitaler Eingang 27 |
| 13 | DA13 | Digitaler Ausgang 13 |  | 43 | DE28 | Digitaler Eingang 28 |
| 14 | DA14 | Digitaler Ausgang 14 |  | 44 | DE29 | Digitaler Eingang 29 |
| 15 | DA15 | Digitaler Ausgang 15 |  | 45 | DE30 | Digitaler Eingang 30 |
| 16 | DA16 | Digitaler Ausgang 16 |  | 46 | DE31 | Digitaler Eingang 31 |
| 17 | DA17 | Digitaler Ausgang 17 |  | 47 | DE32 | Digitaler Eingang 32 |
| 18 | DA18 | Digitaler Ausgang 18 |  | 48 | DE33 | Digitaler Eingang 33 |
| 19 | DA19 | Digitaler Ausgang 19 |  | 49 | DE34 | Digitaler Eingang 34 |
| 20 | DA20 | Digitaler Ausgang 20 |  | 50 | DE35 | Digitaler Eingang 35 |
| 21 | DE6 | Digitaler Eingang 6 |  | 51 | DE36 | Digitaler Eingang 36 |
| 22 | DE7 | Digitaler Eingang 7 |  | 52 | DE37 | Digitaler Eingang 37 |
| 23 | DE8 | Digitaler Eingang 8 |  | 53 | DE38 | Digitaler Eingang 38 |
| 24 | DE9 | Digitaler Eingang 9 |  | 54 | DE39 | Digitaler Eingang 39 |
| 25 | DE10 | Digitaler Eingang 10 |  | 55 | DE40 | Digitaler Eingang 40 |
| 26 | DE11 | Digitaler Eingang 11 |  | 56 | DE41 | Digitaler Eingang 41 |
| 27 | DE12 | Digitaler Eingang 12 |  | 57 | DE42 | Digitaler Eingang 42 |
| 28 | DE13 | Digitaler Eingang 13 |  | 58 | DE43 | Digitaler Eingang 43 |
| 29 | DE14 | Digitaler Eingang 14 |  | 59 | DE44 | Digitaler Eingang 44 |
| 30 | DE15 | Digitaler Eingang 15 |  | 60 | DE45 | Digitaler Eingang 45 |

Aufgrund der Stromlast der einzelnen Steckkontakte sind alle mit +24V gekennzeichneten Anschlüsse auch mit +24V zu belegen.

# Technische Daten

## Digitale Eingänge

Anzahl Binäreingänge:	46

Potentialtrennung:	nein

Spannungspegel  „log. 0“:	-33V bis 3,3V

Spannungspegel  „log. 1“:	13 V bis 33V

Eingangsstrom bei 24 V:	typisch 4 mA

Filterzeit:	typisch 1 ms

Leitungslänge:	max. 100 Meter

Anschluß:	6 Eingänge über 25 pol. Sub D-Stecker, 40 Eingänge über Erweiterungsslot möglich.

## Digitale Ausgänge

Anzahl Binärausgänge:	21

Potentialtrennung:	nein

Spannungspegel:	24 Volt P-schaltend

Ausgangsstrom:	max. 250 mA kurzschlußfest

Schaltfrequenz:	max. 100 Hz bei ohmscher Last
max. 8 Hz. bei Lampenlast
max. 0,5 Hz bei induktiver Last

Gleichzeitigkeitsfaktor Ausgänge:	100% (nur bei Anschluß aller
+24 Volt Versorgungsstifte)

Anschluß:	4 Ausgänge über 25 pol. Sub D
17 Ausgänge über 60 pol.Flach-bandkabel-Erweiterung möglich

Anzahl Relaisausgänge:	3

max. Schalt-/Gleich-/Wechselspannung:	100 Volt

max. Schaltstrom:	0,5 A

max. Schaltleistung:	10 W / 10 VA

max. Grenzdauerstrom:	1 A

Ansprechzeit:	200 µs

Rückfallzeit:	100 µs

Elektr. Lebensdauer bei 28 V

=/ 360 mA ohmsche Last:	5 Mio. Schaltspiele

Anschluß Relaisausgänge:	über 25-pol. Sub D-Stecker

## Eingang Winkelschrittgeber

Anzahl Wegmeßgeber:	3

System:	Inkremental oder Absolut

Anpassung System:	parametrierbar über GE 2003N

Signalpegel Inkrementalsystem:	5 Volt Differenzsignal (ähnlich RS 422)
Differenzsignalhub: ³ 2,5 Volt
2 um 90 o(± 30 o) versetzte Impulse mit Nullimpuls

Signalpegel Absolutsystem:	5 Volt Differenzsignal (ähnlich RS 422)
Differenzsignalhub: ³ 2,5 Volt
Schnittstelle: Synchron-serielles Interface (SSI)

Stromversorgung für Inkrementalgeber:	5 V/ +-5% Stromversorgung intern

Stromversorgung für Absolutgeber:	extern; trotzdem ist die Masse des Gebers mit GND im Stecker zum Winkelschrittgeber zu verbinden

Leitung zum Geber:	geschirmt, Signal und Quersignal sowie Versorgungsspannung und Masse sind in miteinander verdrillten Adern zu führen

Leitungslänge Inkrementalgeber:	32m bei 200kHz und Inkrementalgebern mit +5V/+-10% Span-nungstoleranz

Leitungslänge Absolutgeber:	max. 160m bei 125kHz Schiebetakt
max. 32m bei 1MHz Schiebetakt

Stecker:	je ein 9 pol. SUB D Stecker über Erweiterungskabel

Drahtbruchüberwachung:	ja, über Interrupt

Zerstörgrenze für Signalspannung:	+ 7 Volt, kein Schutz vorgesehen

Potentialtrennung:	nein

Anschluß/Stecker:	je ein 9-pol. Sub-D Stecker

Aufgrund der Versorgung aus dem PC-Netzteil hat die als Geberversorgung zur Verfügung gestellte +5V-Spannung eine Toleranz von +-5%. Dies entspricht genau der Toleranz, die für Standardgeber üblich ist. Da aber über die Leitung zum Geber ein Spannungsabfall (ca. 0,1V pro 10m Leitung) auftritt, ist es mit dieser Versorgung nicht möglich, Standardgeber innerhalb ihres spezifizierten Spannungsbereichs zu betreiben.

Zum Einsatz mit der Regelbaugruppe werden Geber mit einer +5V-Spannungsversorgung empfohlen, deren Toleranz +-10% und größer ist (z.B. Stegmann DG350 oder DG600). Soll ein Geber mit +-5% Toleranz eingesetzt werden, so ist dieser von extern mit einer entsprechenden Versorgung zu speisen.

## Analoger Ausgang

Anzahl Ausgänge:	3

Ausgangsspannung:	±10 Volt

Bürdenwiderstand:	min. 2kOhm

Ausgangsstrom:	max.: 5 mA

Auflösung:	16 Bit mit Vorzeichen

Verstärkungsfehler:	typ.:14 mV,  max.: 30 mV

Nullpunktsfehler:	typ.: 10 mV   max.: 20 mV

Kurzschlußschutz:	dauernd kurzschlußfest

Leitungslänge:	max.: 32 m (geschirmt); Analogsignal und analoge Masse sind in miteinander verdrillten Adern zu führen

Anschluß:	25-pol. Sub-D Stecker

## Stromversorgung

Stromversorgung für FBG

- 5 Volt aus PC Netzteil, Toleranz +5/-4%

- 12 Volt aus PC-Netzteil, Toleranz +-10%

- Strombedarf Baugruppe

- 5 Volt typ. 150 mA (zzgl. Strombedarf der angeschlossenen Winkelschrittgeber)

- 12 Volt typ. 250 mA

- 15 Volt für Analogteil intern erzeugt

- Stromversorgung für Inkrementalgeber

- aus PC-Netzgerät

- Strombedarf für 3 Geber

- 5 V / max. 360 mA

- Stromversorgung Absolutgeber

- nur extern

- Stromversorgung Ditigale Ausgänge

- +24 Volt, max. 6 Amp., Einspeisung von extern, Grenzwerte entsprechend DIN 19240

# Blockschaltbild